| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Aluminium-Stützbord Limaflex® liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges, durch Profilverbindungselemente verlängerbares Spezialprofil mit einer glatten Seiten- und Oberkante. Profiltyp: Gerade mit Führungsaufnahme für Profilanker und Profilverbinder Art.-Nr.: P12N25, P12N50 Profilhöhe: 120 mm Profilstärke: 5,5 mm Länge: 2.500 mm (bzw.: 5.000 mm) Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Stoßverbinder, passend zu Profiltyp Limaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Stoßverbinder zur optionalen Verbindung der Profile P12N25 + P12N50 im oberen Profilbereich Art.-Nr.: V12N10 Länge: 100 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Verpackungseinheit: 10 Stück (VPE) Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Alu-Profilanker, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Limaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Profilanker 90° (Stoßverbinder) geeignet für Führungsaufnahme im Stützbord und Erdnagelbohrung Art.-Nr.: PVA40, PVA60 Profilhöhe: 35 mm Breite: 40 mm (bzw. 60 mm) Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Beton- und –Erdanker mit Eloxal-Oberflächenhärtung und Halteankerstruktur, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Limaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Beton- und Erdanker (Stoßverbinder) geeignet zur Befestigung des Stützbordes im Beton mit Punkt- oder Streifenfundament Art.-Nr.: PBA40, PBA60 Profilhöhe: 35 mm + 80 mm (Einbautiefe) Länge: 40 mm (bzw. 60 mm) Farbe: Aluminium eloxiert E6EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Eckelement aus Aluminium, passend zu Profiltyp Limaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement als Außenecke 90° zur kraftschlüssigen Verbindung der Profillängen Art.-Nr.: EV12N90 Profilhöhe: 120 mm Länge: 100 mm + 100 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Eckelement aus Aluminium, passend zu Profiltyp Limaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement als Innenecke 270° zur kraftschlüssigen Verbindung der Profillängen Art.-Nr.: EV12N270 Profilhöhe: 120 mm Länge: 100 mm + 100 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Bogenelement Limaflex® liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges, durch Profilverbindungselemente verlängerbares Spezialprofil mit einer glatten Seiten- und Oberkante. Profiltyp: Bogenelement, in Radien werksseitig vorgebogenes Profilsegment Art.-Nr.: P12N Profilhöhe: 120 mm Profilstärke: 5 mm Länge: bis zu 2.000 mm als Zuschnitt Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Stahl-Erdnagel passend zu 90°-Halteprofilen PA/PVA für Stützbord Limaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Art.-Nr.: EN18ST, EN23ST Durchmesser: 6 mm Länge: 180 mm (bzw. 230 mm) Material: Stahl verzinkt Verpackungseinheit: 50 Stück (VPE) Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |