| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Weg- und Beetbegrenzung aus Aluminium, Profil Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges, ineinander schiebbares Spezialprofil mit einer abgestumpften Oberkante und keilförmiger Unterkante. Profiltyp: Gerade mit Lochstanzung für Erdnagel (bzw.: ohne Lochstanzung) Art.-Nr.: P15N25, P15NL25, P15N50, P15NL50 Profilhöhe: ca. 150 mm Länge: 2.500 mm (bzw.: 5.000 mm) Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Stoßverbinder, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Stoßverbinder Art.-Nr.: V15N10 Profilhöhe: ca. 140 mm (ca. 10 mm niedriger als das Sachsenband und damit nach Einbau kaum mehr sichtbar) Länge: 100 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Eckverbinder aus Aluminium, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckverbinder als Außenecke 90° Art.-Nr.: EV15N90 Profilhöhe: ca. 150 mm Länge: ca. 75 + 75 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Eckverbinder aus Aluminium, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckverbinder als Innenecke 270° Art.-Nr.: EV15N270 Profilhöhe: ca. 150 mm Länge: ca. 75 + 75 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | T-Verbinder aus Aluminium, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: T-Verbinder, paarweise Art.-Nr.: TV15N75 Profilhöhe: ca. 150 mm Länge: ca. 75 + 75 + 75 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Erdnagel passend zu Weg- und Beetbegrenzung aus Aluminium, Profil Viaflex® mit Lochstanzung liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Gerundet, Oberkante mit Arretiernase, Unterkante spitz zulaufend. Art.-Nr.: EN40 Länge: 400 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Profilhaltewinkel passend zu Weg- und Beetbegrenzung aus Aluminium, Profil Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Art.-Nr.: PH80 Länge: 80 mm Höhe: 25 mm Rundloch: Ø 7,5 mm Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |